АО «ЗОЛЬТ-Гидротехника»

420012, Республика Татарстан, г. Казань,

ул. Волкова, д. 59, этаж 7, помещение 14

ИНН: 1660278540

КПП: 165501001

тел.: +7 843 210-14-24

сайт: zolt.pro

Опросный лист
на устройство плавного пуска

Заказчик (Организация)_______________________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________________

Ф.И.О. исполнителя, должность ________________________________________________________

Контактные телефоны________________________________________________________________

E-mail ________________________________________ Дата _____________

Технические пункты должны заполняться как можно более полно, для получения оптимального технико-коммерческого предложения.

| Название проекта: |  | Место нахождения: |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. Питающая сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Номинальное напряжение |  | кВ |
| 1.2 | Реальное напряжение |  | кВ |
| 1.3 | Максимально возможное напряжение |  | кВ |
| 1.4 | Частота сети |  | Гц |
| 1.5 | Данные трансформатора (мощность, ток короткого замыкания) |  | % |
| 1.6 | Максимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета силовых контакторов) |  | МВА |
| 1.7 | Минимальная мощность короткого замыкания (требуется для расчета обратного воздействия на сеть) |  |  |
| 1.8 | Допустимое падение напряжения при пуске |  | % |
| 1.9 | Если электродвигатель в настоящее время запускается в линию, то какое происходит падение напряжения при этом ? |  |  |
| 1.10 | Представить однолинейную схему электрических соединений |  |  |
| 1.11 | Какие другие потребители уже подключены к этому же фидеру, какая их суммарная потребляемая мощность ? |  |  |

| 2. Электродвигатель / Motor |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Название |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Производитель |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Тип | Асинхронный | Синхронный |  |  |  |  |
| 2.5 | Исполнение | Общепромышленный/ I | Морской/ | Рудничный/ |  |  |  |
| 2.6 | Номинальное напряжение |  |  |  |  |  | кВ |
| 2.7 | Номинальный ток |  |  |  |  |  | А |
| 2.8 | Номинальная мощность |  |  |  |  |  | кВт |
| 2.9 | Номинальная частота вращения |  |  |  |  |  | мин-1 |
| 2.10 | сos |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Кратность пускового момента (Mстарт/Mн) |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Критический момент Ммакс/Мном |  |  |  |  |  | N*m |
| 2.14 | Ток в точке критического момента |  |  |  |  |  | А |
| 2.15 | Момент инерции ротора двигателя, выделить нужное - G*D2 или J |  |  |  |  |  | тМ/kg*m2 |
| 2.16 | График характеристики двигателя – Момент – Скорость |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | График характеристики двигателя – Ток – Скорость |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Подключение |  |  | Звезда | Треугольник |  |  |
| 2.19 | Система возбуждения |  |  | Есть |  | Нет |  |
| 2.19.1 | Тип системы возбуждения |  |  |  |  |  |  |

| 3. Приводимый механизм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Название |  |  |
| 3.2 | Производитель |  |  |
| 3.3 | Год выпуска |  |  |
| 3.4 | Тип механизма |  |  |
| 3.5 | Есть ли редуктор/мультипликатор или другой привод (какой?) | Да | Нет |
| 3.6 | Номинальная мощность |  | кВт |
| 3.7 | Реальная рабочая потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.8 | Максимальная потребляемая мощность |  | кВт |
| 3.9 | Частота вращения |  | мин-1 |
| 3.10 | Количество пусков в час |  |  |
| 3.11 | Номинальный момент нагрузки на валу |  | Н*м |
| 3.12 | Максимальный пусковой момент / Maximal starting torque |  | Н*м |
| 3.13 | Момент инерции на валу привода механизма, выделить нужное - G*D2 или J |  | кг*м2 |
| 3.14 | График характеристики нагрузки – Момент – Скорость |  |  |
| 3.15 | Происходит ли пуск под полной нагрузкой или нет? Указать подробнее | Да | Нет |

| 4. Устройство плавного пуска |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Время разгона при прямом пуске? |  | Сек |
| 4.2 | Уровень ограничения пускового тока |  | А |
| 4.3 | Требуемая кратность пускового тока (Iстарт/Iн) |  |  |
| 4.4 | Требуется ли уменьшение механических нагрузок на механизм | Да | Нет |
| 4.5 | Требуемое время разгона |  | Сек/sec |
| 4.6 | Требуемое кол-во пусков/останов в час |  |  |
| 4.7 | Время между пусками двигателя |  | Мин |
| 4.8 | Требуется ли плавный останов двигателя | Да | Нет |
| 4.9 | Требуется ли многодвигательный привод? |  |  |
| 4.9.1 | Количество двигателей |  | Шт. |
| 4.9.2 | Время между пусками двигателей |  | Мин |
| 4.9.3 | Требуется ли система коммутации для многодвигательного привода? | Да | Нет |
| 4.9.4 | Требуется ли система контроля и управления многодвигательным приводом? | Да | Нет |
| 4.10 | Требуется ли система обработки данных и автоматической настройки характеристик пуска? | Да | Нет |
| 4.11 | Уровень загрязненности окружающей среды |  |  |
| 4.12 | Степень защиты УПП (IP32, IP54, IP00) |  |  |
| 4.13 | Температура окружающей среды |  | С |
| 4.14 | Высота над уровнем моря |  | м |
| 4.15 | Требуется ли дополнительный входной коммутационный шкаф в комплекте с разводкой, предохранителями и разъединителем для создания видимого разрыва ? | Да | Нет |
| 4.16 | Требуется ли входной контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.17 | Требуется ли шунтирующий контактор/выключатель (нужное выделить) | Да | Нет |
| 4.18 | Требуется ли интерфейс обмена данных PROFIBUS или MODBUS | Да | Нет |
| 4.19 | Требуется ли реле для защиты двигателя? | Да | Нет |
| 4.20 | Требуется ли система возбуждения (если синхронный)? Укажите ток и напряжение возбуждения. | Да | Нет |
| 4.21 | Требуется ли модуль аналоговых выходов | Да | Нет |
| 4.22 | Желаемое напряжение управления? 110В АС, 220В АС, 220В DC, 110В DC |  | В |
| 4.23 | Желаемое напряжение питания? 110В АС, 220В АС, 220В DC , 110В DC |  | В |
| 4.24 | Комплект ЗИП | Стан-ный | Расшир-й |